| Öğrenci Ad – Soyadı: | Öğrenci No: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirme Kriterleri | Puanlama | Öğretim Elemanı-1 | Öğretim Elemanı-2 |
| A-) Çalışma Alanı, Masa Düzeni ve Güvenlik | 15 |  |  |
| Kişisel koruyucu ekipman kullanımı (önlük, koruyucu gözlük); tel uçlarına bağlı yaralanma riskine karşı önlem alınması | 5 |  |  |
| Çalışma masasının ve çalışma alanının temiz, düzenli ve güvenli hazırlanması | 4 |  |  |
| Pensler, tel kesici, ölçüm araçları ve tel materyalinin eksiksiz hazırlanması | 4 |  |  |
| Çalışma sonunda masa, aletler ve tel artıklarının düzenli bırakılması, atıkların uygun ayrılması | 2 |  |  |
| B-) Çalışma Pozisyonu, Ergonomi ve Alet Tutuşu | 15 |  |  |
| Doğru oturma pozisyonu; sırt, bel, dirsek ve el bileği pozisyonunun korunması | 4 |  |  |
| Pensin doğru tutuşu; aktif uç ile sabitleyici uç ayrımının gözetilmesi | 5 |  |  |
| Telin uygun biçimde sabitlenmesi ve kontrollü kuvvet uygulanması | 4 |  |  |
| Aydınlatma ve görüş alanının doğru ayarlanması | 2 |  |  |
| C-) İşlem Öncesi Planlama ve Materyal Seçimi | 10 |  |  |
| İstenen aparey elemanına uygun tel çapı ve tipinin seçilmesi (ör. 0.7 mm paslanmaz çelik sert tel) | 3 |  |  |
| İşleme uygun pens seçimi (kuş gagası, üç tırnak, düz uçlu, yuvarlak uçlu) | 3 |  |  |
| Büküm basamaklarının doğru sırayla planlanabilmesi | 2 |  |  |
| Tel üzerinde ölçüm/işaretleme yapılarak segmentlerin belirlenmesi | 2 |  |  |
| D-) Büküm Tekniği ve İşlem Basamakları | 25 |  |  |
| Büküm sırasının doğru uygulanması | 5 |  |  |
| Açı doğruluğunun (90°, 120° vb.) ve büküm keskinliğinin sağlanması | 5 |  |  |
| Telin tek düzlemde tutulması; istenmeyen burulma/torsiyon oluşturulmaması | 5 |  |  |
| Geri tepme (springback) davranışının hesaba katılarak aşırı veya eksik büküm yapılmaması | 5 |  |  |
| Telde ezilme, kink, çapak veya aşırı işlem izi bırakılmaması | 5 |  |  |
| E-) Elde Edilen Form / Aparey Elemanının Değerlendirilmesi | 25 |  |  |
| Boyutsal doğruluk: kenar, kol ve segment uzunluklarının istenen ölçüde olması | 5 |  |  |
| Simetri: sağ-sol ayna simetrisi ve eksenel/radyal simetrinin sağlanması | 5 |  |  |
| Formun bütünlüğü; başlangıç noktasına temiz kapanma veya elemanın bütünlüklü görünümü | 5 |  |  |
| Elemana özgü kritik noktaların doğruluğu (ok başı konumu, retansiyon uçları, aktivasyon kıvrımı, U kıvrımı vb.) | 5 |  |  |
| Model veya şablon üzerine uyum; kroşe/yay elemanlarında pasif oturma sağlanması | 5 |  |  |
| F-) Bitim ve Son Değerlendirme | 10 |  |  |
| Tel uçlarının uygun uzunlukta kesilmesi ve keskinliğin giderilmesi | 3 |  |  |
| Elemanın son kontrolünün yapılması ve gerekli düzeltmelerin tamamlanması | 3 |  |  |
| Öğrencinin yaptığı işlemi değerlendirebilmesi ve hatalarını fark edebilmesi | 2 |  |  |
| İşlemin verilen süre içinde tamamlanması | 2 |  |  |
| Değerlendiren Öğretim Elemanı – 1 (Ad – Soyad – İmza) | Toplam Puan: |  |  |
| Değerlendiren Öğretim Elemanı – 2 (Ad – Soyad – İmza) | Ortalama Puan: |  |  |
| Sınavda Yapılan Uygulama: □ Tel büküm formu (kare/üçgen/yıldız) □ Damla kroşe □ Adams kroşesi □ Labiolingual yay □ Vestibül ark |  |  |  |
| Bu preklinik değerlendirme formu; 3. Sınıf öğrencilerinin ortodonti preklinik eğitimleri sürecinde değerlendirme aşamasında kullanılacaktır. Öğrencilerin bu formda belirtilen mesleki uygulamalardan her bir değerlendirmede alabilecekleri maksimum puan 100'dür. |  |  |  |